还原型谷胱甘肽（reduced glutathione, GSH）含量试剂盒说明书

（货号：XM-W-AS005  微板法 96样）

一、产品简介：

还原型谷胱甘肽GSH是细胞内最主要的抗氧化巯基物质，在抗氧化、蛋白质巯基保护和氨基酸跨膜运输等中具有重要作用。还原型与氧化型比值（GSH/GSSG）是细胞氧化还原状态的主要动态指标。因此，测定细胞内GSH和GSSG含量以及GSH/GSSG比值，能够很好地反映细胞所处的氧化还原状态。

还原型谷胱甘肽GSH与DTNB与反应生成复合物，在412nm处有特征吸收峰；其吸光度与GSH含量成正比。

二、试剂盒组分与配制：

| 试剂名称 | 规格 | 保存要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提取液 | 液体100mL×1瓶 | 4℃保存 |  |
| 试剂一 | 液体28mL×1瓶 | 4℃保存 |  |
| 试剂二 | 液体4mL×1瓶 | 4℃保存 | 若凝固，可在25℃水浴温育片刻至全部融解后使用。 |
| 标准品 | 粉体1支 | 4℃保存 | 若重新做标曲，则用到该试剂。 |

三、所需的仪器和用品：

酶标仪、96孔板、低温离心机、水浴锅、可调节移液器、蒸馏水。

- 还原型谷胱甘肽（GSH）含量的测定：

建议正式实验前选取2个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备

① 组织样本：称取约0.1g组织，加入1mL提取液，进行冰浴匀浆。4℃×12000rpm 离心15min，取上清液，置冰上待测。

【注】：① 根据实验室条件，可先液氮研磨，再加提取液，进行冰浴匀浆。

② 根据研究需求，可按组织质量（g）：提取液体积(mL)为1：10的比例进行提取。

② 细菌/细胞样本：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；取500万细菌或细胞加入1mL提取液；超声波破碎细菌或细胞（功率300w，超声3秒，间隔7秒，总时间3min）；4℃×12000rpm 离心15min，取上清液，置冰上待测。

【注】：若增加样本量，可按照细菌/细胞数量(104个)：提取液(mL)为500~1000：1比例进行提取。

③ 液体样本：直接检测。若浑浊，离心后取上清检测。

2、上机检测

① 酶标仪预热30min，调节波长到412nm。

② 所有试剂在使用前需在25℃水浴中保温10min。在96孔板中依次加入：

| 试剂名称（μL） | 测定管 | 对照管 |
| --- | --- | --- |
| 样本 | 20 | 20 |
| 试剂一 | 120 | 160 |
| 试剂二 | 40 |  |
| 立即混匀，静置5min后，在412nm波长下读取吸光值A， △A=A测定管﹣A对照管。 |  |  |

【注】1. 若是同一批样本检测，样本对照管做一个即可。

2. 若△A值在零附近徘徊，可以增加样本取样质量（如增至0.2g）或加大上样量（如增至60μL，试剂一相应减少）。

五、结果计算：

1、标准曲线为y=0.9676x+0.006；x为标准品浓度（μmol/mL），y为ΔA。

2、按蛋白浓度计算：

GSH(μmol/mg prot)=[(△A-0.006)÷0.9676×V1]÷(V1×Cpr)=1.033×(△A-0.006)÷Cpr

3、按样本鲜重计算：

GSH(μmol/g 鲜重)=[(△A-0.006)÷0.9676×V1]÷(W×V1÷V)=1.033×(△A-0.006)÷W

4、按细胞数量计算：

GSH(μmol/104 cell)=[(△A-0.006)÷0.9676×V1]÷(500×V1÷V)=1.033×(△A-0.006) ÷500

5、按液体体积计算：

GSH(μmol/mL)=[(△A-0.006)÷0.9676×V1]÷V1=1.033×(△A-0.006)

V---上清液总体积，1mL；         V1---加入反应体系中上清液体积，20μL=0.02 mL；

W---样品质量，g；        500---细菌/细胞数量，万；         GSH分子量---307.3；

Cpr---蛋白质浓度，mg/mL；建议使用本公司的蛋白含量检测试剂盒。

注意事项：上清液不能用于蛋白质浓度测定。

附：标准曲线制作过程：

- 制备标准品母液（10μmol/mL）：标准品溶于4mL蒸馏水中（母液需在两天内用且-20℃保存）。

- 把母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度的标准品：0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. μmol/mL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。

- 依据测定管的加样体系操作，根据结果即可制作标准曲线。