谷胱甘肽S-转移酶（glutathione S-transferase，GST）试剂盒说明书

（货号：XM-W-AS008   微板法96样）

一、产品简介：

谷胱甘肽转移酶（GST; EC 2.5.1.18）是一种具有多种生理功能的蛋白质家族，清除潜在毒性化合物，包括由氧化应激产生的物质，是细胞防御机制的一部分。

GST催化GSH与CDNB结合，其结合产物的光吸收峰波长为340nm；通过测定340nm波长处吸光度上升速率，即可计算出GST活性。

二、试剂盒组成和配制：

| 试剂名称 | 规格 | 保存要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提取液 | 液体125mL×1瓶 | 4℃保存 |  |
| 试剂一 | 粉体3瓶 | -20℃保存 | 每瓶临用前甩几下使粉体落入底部，外加4mL提取液溶解，可分装保存至-20℃，一个月内用完。 |
| 试剂二 | 液体1.5mL×1支 | 4℃保存 |  |

【注】：反应mix的制备（现配现用）：按照试剂一：试剂二：提取液=10:1:9的比例混匀。

三、所需仪器和用品：

酶标仪、96孔板、低温离心机、水浴锅、可调式移液器、蒸馏水。

- 谷胱甘肽S-转移酶（GST）活性检测：

建议正式实验前选取2个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备：

① 组织样本：

称取约0.1g组织(水分充足的样本可取0.2g)，加入1mL提取液，进行冰浴匀浆。12000rpm 4℃离心15min，取上清，置冰上待测。

【注】：若增加样本量，可按照组织质量（g）：提取液体积(mL)为1：5~10的比例进行提取

② 细菌/细胞样本：

先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；取500万细菌或细胞加入1mL提取液；冰浴超声波破碎细菌或细胞（功率300w，超声3秒，间隔7秒，总时间3min）；12000rpm 4℃离心15min，取上清，置冰上待测。（或按照细菌或细胞数量（104个）：试剂一体积（mL）为500~1000：1的比例进行提取）

[注]：不能用细胞裂解液处理细胞。

③ 液体样本：直接检测。若浑浊，离心后取上清检测。

2、上机检测：

① 酶标仪预热30 min，温度设定37℃，调节波长到340 nm。

② 可先做2个样本预测定，熟悉操作过程，并依据测出的吸光值A是否符合预判做相应调整。

③ 在96孔板中依次按照下表加入试剂：

| 试剂名称（μL） | 测定管 |
| --- | --- |
| 样本 | 10 |
| 反应mix | 190 |
| 混匀，37℃下，立即于340nm下读取A1值，5min后读取A2值，ΔA=A2-A1。 |  |

【注】：1. 若ΔA过小，可以延长反应时间（如：15min或更长），或增加样本加样体系V1（如增至20μL，

则反应mix相应减少），则改变后的反应时间T和加样体积V1需代入计算公式重新计算。

2. 若A2大于1.5，可以缩短反应时间（如2min），或减少样本加样体系V1（如减至5μL，则反应mix相应增加），则改变后的反应时间T和加样体积V1需代入计算公式重新计算。

五、结果计算：

1、按蛋白浓度计算：

活性单位定义：在上述反应条件下，每毫克蛋白每分钟催化1nmol的CDNB与GSH结合为1个酶活单位。

GST(nmol/min/mg prot)=[ΔA÷ε÷d×V2×109]÷(Cpr×V1)÷T=833.3×ΔA ÷Cpr

2、按样本质量计算：

活性单位定义：在上述反应条件下，每克样品每分钟催化1nmol的CDNB与GSH结合为1个酶活单位。

GST(nmol/min/g 鲜重)=[ΔA÷ε÷d×V2×109]÷(W×V1÷V)÷T=833.3×ΔA÷W

3、按细胞数量计算：

活性单位定义：在上述反应条件下，每104个细胞每分钟催化1nmol的CDNB与GSH结合为1个酶活单位。

GST(nmol/min/104 cell)=[ΔA÷ε÷d×V2×109]÷(细胞数量×V1÷V)÷T=833.3×ΔA÷细胞数量

4、按液体体积计算：

活性单位定义：在上述反应条件下，每毫升液体每分钟催化1nmol的CDNB与GSH结合为1个酶活单位。

GST(nmol/min/mL)=[ΔA÷ε÷d×V2×109]÷V1÷T =833.3×ΔA

ε---产物摩尔消光系数，9.6×103 L/mol /cm；      d---96孔板光径，0.5cm；

V---提取液体积，1 mL；                      V1---样本加样体积，10μL=0.01 mL；

V2---反应体系总体积，200μL=2×10-4 L；        T---反应时间，5min；

W---样品质量，g；

Cpr----上清液蛋白质浓度（mg/mL），建议使用本公司的BCA蛋白含量检测试剂盒。